Használati Útmutató

A gép részei:

- Víztartály

- 2 rekeszes kávétartó

- darált kávé beszóró nyílás

- csészetartó

- kijelző

- magasságát állítható kifolyó 2 csőrrel, 2 tejhabosító karral, 1 forróvíz karral és egy csésze megvilágítóval

- Belső zacctartó

- Csepegtető tálca

- Bekapcsoló gomb

- Oldal takaró lemez

- Darálási finomságot beállító kar / takarólemez mögött

- Elektromos kábel, kábelbecsévélővel

- Főzőegység / takarólemez mögött

- Tejgőzölő csatlakozó a kifolyónál (áthelyezhető a bal oldalra)

- Tejgőzölő csatlakozó a csepegtető tálcánál (mindkét oldalon lehetséges)

- Csészetartó tálca

- Vízszintmérő

A kijelző panel részei:

Számjelzés		szimbólum		funkció

18			közvetlen gombok	italok készítése

19			espresso		espresso készítése

20			krémkávé		krémkávé készítése

21			cappuccino		cappuccino készítése

22			latte macchiato	latte macchiato készítése

23			tejhab/forró tej	tejhab vagy meleg tej elkészítése

24			forró víz		forró víz készítése

25			2 csésze		2 csészés ital készítése

26			kávémennyiség	beállítható a mennyiség

27			erősség		beállítható a kávé erőssége

28			az „én kávém”		egyéni beállítást tesz lehetővé

29			kávé választó		kiválasztható a kávé típusa

30			felfele nyíl		menüben felfele lehet lépkedni

31			lefele nyíl		menüben lefele lehet lépkedni

32			menü/ok		előhívható a menü vagy rögzíthető egy funkció

33			kijelző			az aktuális menük és üzenetek pld.készenlét

3.	Első lépések

Ez a fejezet leírja, hogy a használatra hogyan kell előkészíteni a gépet.

3.1	A gép kicsomagolása

Csomagolja ki a gépet. Távolítsa el a csomagoló anyagot, a ragasztócsíkokat és a védőfóliát a gépről.

Tartsa meg a csomagolást szállításhoz vagy ha a gépet vissza kell vinni.

Figyelem: a gép vizet vagy kávémaradványt tartalmazhat mivel szállítás előtt kipróbálták.

3.2	A tartozékok leellenőrzése

Ellenőrizze a következő lista alapján, hogy a gép minden része leszállításra került:

- Kávéskanál, a vízszűrő becsavarását segítő eszköz

- Tejgőzöléshez cső és tejtartály benne lévő csővel

- Tisztító kefe

- Kávérendszert tisztító por

- Tejrendszert tisztító por

- Vízkőtelenítő

- Vízszűrő

- Vízkeménységet mérő tesztcsík

3.3 	A gép elhelyezése

Kérjük vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Ne tegye a gépet párás/nedves helyiségbe

- Helyezze a gépet stabil, sima és száraz felületre

- Ne helyezze a gépet mosogatótálca vagy hasonló közelébe

- Ne helyezze a gépet meleg/forró felületre

- Helyezze a gépet megfelelő távolságra kb. 10 cm-re a faltól vagy más tárgytól és a gép felett is legyen szabadon min. 20 cm.

- Úgy helyezze el az elektromos kábelt, hogy élek vagy forró felület miatt ne tudjon sérülni.

3.4 	A gép csatlakoztatása

Kérjük vegye figyelembe a következő utasításokat:

- Kérjük figyeljen, hogy az előírás szerinti feszültségen működtesse a gépet

- Csak földelt konnektorba szabad dugni a gép csatlakozóját

- A gépet legalább 10 Amperes biztosítékú konnektorba lehet csak bedugni

3.5 	A gép bekapcsolása első alkalommal

Az első bekapcsolásnál beállítható a nyelv, idő, és vízkeménység. Ezek a beállítások később módosíthatók.

Kérjük használja a mellékelt tesztcsíkot a vízkeménység ellenőrzésére. Kövesse a tesztcsík csomagolásán lévő utasításokat.

Ha a gépet elhelyezte a megfelelő helyre és elektromosan csatlakoztatva van:

- Helyezzen egy edényt a kifolyó alá

- Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gombbal

- Üdvözlő üzenet jelenik meg a kijelzőn

- A beállítás elvégzésére vonatkozó kérés jelenik meg a kijelzőn: Please set up the machine

- A menü/ok gomb villog

- Nyomja meg az ok gombot

- Megjelenik a nyelvválasztási menü

- Válassza ki a nyelvet a nyilakkal közlekedve a lehetőségek között, majd nyomja meg az OK gombot

- Megjelenik az időbeállítási menü

- Válassza ki az órát és a percet a nyilakkal. Mindegyiket ok-ézza le.

- A vízkeménység menü jelenik meg

- Válassza ki a vízkeménységet a nyilakkal. Nyomja meg az ok gombot.

- Please refill and insert water tank – felszólítás jelenik meg

- Vegye ki a víztartályt. Öblítse el a víztartályt tiszta vízzel. Töltse fel a tartályt friss vízzel és helyezze vissza.

- A gép felfűt és automatikusan öblíti át magát

- Megjelenik a kijelzőn a kész szimbólum és a kérés: Fill beans

- Töltse fel a rekeszeket szemes kávéval. (lásd külön fejezetet erről)

4.	Alapműködés

Ez a fejezet leírja az alap működési lépéseket napi szinten

4.1	A gép be/ki kapcsolása

Mielőtt a gépet bekapcsolja, olvassa el a 3.5-s fejezetet.

Bekapcsolás

- Helyezzen egy edényt a kifolyó alá

- Nyomja meg az ON/OFF gombot

- Az üdvözlő szöveg megjelenik a kijelzőn

- A gép felfűt és automatikusan átöblíti magát

- A kész szimbólum megjelenik

Kikapcsolás

- Helyezzen egy edényt a kifolyó alá

- Nyomja meg az ON/OFF gombot

- A gép automatikusan átöblíti magát

- A gép kikapcsol

4.2	A kijelző használata

Az alapfunkciók a kijelzőn keresztül érhetők el. Nyomja meg a gombot ujjbegyével. A kijelző nem reagál ha tollal vagy más eszközzel próbálkozunk.

Csak azok a gombok használhatók ebben a funkcióban, melyek világítanak.

Használja a következő mozgásokat a kijelző müködtetéséhez:

Ha egy gombot gyorsan nyom meg – ezzel kiválaszt egy funkciót

Ha egy gombot több mint 2 másodpercig nyom meg, egy másodlagos funkciót tud kiválasztani.

Nyomja meg a +, - gombot. Ezzel tudja csökkenteni vagy növelni a kávé hosszúságát. Ha a gombot nyomvatartja folyamatosan változik a kávéhossz.

nyomja meg a csúszkát, hogy kiválassza az értéket.

nyomja meg és húzza a csúszkát, növelve vagy csökkentve a kávéhosszt

4.3 Lépkedés a menüben

Ha szeretné saját ízlésének megfelelően beállítani az italokat, vagy a karbantartás szempontjából be kell lépni a menübe.

Kövesse a következő utasításokat a kijelzőn:

Használja a következő lehetőségeket a menüben történő lépkedéshez:

A menü előhívása:

Nyomja meg a menü/ok gombot 2 másodpercig. Nyomja meg a menü/ok gombot röviden ha valamit jóvá akar hagyni

Menüben történő lépkedés

Nyomja meg a fel/le nyilakat

Menüből kilépés

Válassza az EXIT szót és nyomja meg a menü/ok gombot

Ha az almenüből szeretne kilépni, nyomja a menü/ok gombot

Almenük előhívása

Néhány funkció több almenü előhívásával érhető el. Példaként itt van a vízkőtelenítés, melyhez több almenü révén jutunk el.

- nyomja meg a menü gombotv 2 másodpercig

- Megjelenik a menü a kijelzőn

- a nyilakkal lépjen rá a Care szóra és nyomja meg az ok-t.

- A nyilakkal menjen a Descalling szóra és nyomja meg a menü/ok gombot.

A vízkőtelenítésről még később lesz bővebben szó

4.4	A gép feltöltése szemes kávéval és a kávéválasztó használata

a darált kávé elveszti az aromáját. Töltse meg a kávétartályt de csak annyi kávéval ami 3-4 napra elegendő.

A 2 tartály lehetővé teszi, hogy 2 különféle kávét használjanak. Az automata kávéválasztó biztosítja, hogy a legjobb kávét használja a gép a különféle kávés italokhoz. Az espressohoz a gép a bal oldali tartályból darálja a kávét, a krémes kávé alapú italokhoz a jobb oldali tartályból veszi a gép a kávét.

A következő táblázat mutatja a kávéarányt a különböző kávékhoz. Ezt a beállítást lehet módosítani

Bal oldali tartály: espresso, cappuccino, latte macchiato

Jobb oldali tartály: krémes kávé

- Emelje fel a kávétartály tetejét.

- Töltsön kávét a bal tartályba és krémes kávéhoz való kávét a jobb tartályba

- Csukja le a fedelet

- A kávéválasztó gombbal lehet kávétípust választani mielőtt elkezdődik a főzés

  - Darált kávé használata

Lehet a főzéshez darált kávét is használni

- Nyissa ki a darált kávés fedelet

- Használja a géphez csomagolt kávés adagoló kanalat és töltsön max. egy kanál darált kávét a nyílásba

- Zárja le a fedelet

- Majd járjon el az előző pontban leírtak szerint

  - A gép feltöltése vízzel

Csak friss hideg vizet használjon a vízhez, szén-dioxid nélkül és cserélje naponta a vizet.

- Emelje fel a víztartály tetejét majd a fogantyú segítségével vegye ki a tartályt.

- Töltse fel a tartályt vízzel. A max. mennyiség 1,8 liter

- Helyezze vissza a tartályt és zárja le a fedelet.

  - A kifolyó magasságának állítása

A kifolyó magassága állítható annak megfelelően, hogy mekkora edényt teszünk a kifolyócső alá.

  - Tej használata

Használjon hideg tejet a tökéletes tejhab elkészítéséhez

A tejtartály csatlakoztatása

Csak annyi tejet töltsön a tejtartályba amennyit el fog használni.

- Töltse a kívánt mennyiségű tejet a tartályba (37)

- Húzza lefele a kifolyórészt (6)

- Csatlakoztassa a csövet (36) a tejtartályhoz és a kifolyórészhez (14)

  - A csepegtető tálca és a zacctartály ürítése

Ha a csepegtető tálca és a zacctartó tele vannak, a gép kéri, hogy ezeket üríteni kell. A vízszintmérő is jelzi, hogy a tálca megtelt vízzel. Mindkét tartót üríteni kell.

- Húzza kifele a tálcát

- Vegye ki a zacctartót és ürítse ki

- Öntse ki a tálcából is a vizet

- Helyezze vissza a zacctartót és ütközésig tolja vissza a csepegtető tálcát

- Italok elkészítése

3 lehetőség van italok készítésére

- Alapbeállítású italok készítése

- Italok készítése receptek alapján

- My coffee gomb használata

Ebben a pontban az alapbeállítású italok készítése van leírva

Figyelem:

- Fontos, hogy a tároló rekeszekben megfelelő mennyiségű kávé és víz legyen. Ha a szint túl alacsony, a gép jelzi, hogy újra kell tölteni.

- A gép nem jelzi ki a tej hiányát

- Az italok tárolására alkalmas csésze legyen megfelelő méretű (lásd 95. Old)

  - Espresso és Krém kávé készítése

Követelmény: a kijelzőn világítson az üzemkész jelzés

- Helyezzen egy csészét a kifolyó alá

- Nyomja meg az espresso vagy creme café gombot

- Elindul a kávédarálás és az ital elkészítése

- A gép automatikusan leáll

- Vegye el a csészét

- Az üzemkész jelzés jelenik meg a kijelzőn

  - Cappuccino készítése

Követelmény: a kijelzőn világítson az üzemkész jelzés és a tejtartály legyen csatlakoztatva

- Helyezzen egy csészét a kifolyó alá

- Nyomja meg a cappuccino gombot.

- Elindul a darálási és főzési folyamat.

- A főzés automatikusan leáll.

- Elindul a tejhabosítás

- A tej kiadagolása automatikusan leáll

- Vegye el a csészét

- „Easy cleaning” – vagyis egyszerű tisztítás – jelenik meg a kijelzőn

- elindíthatja ezt a tisztítási folyamatot vagy főzhet egy újabb kávés italt

a, ha a tisztítás mellett dönt, kövesse az utasításokat a kijelzőn. További info a 9.4 fejezetben olvasható

b, készítsen további kávés italokat

  - Latte macchiato készítése

Követelmény: a kijelzőn világítson az üzemkész jelzés és a tejtartály legyen csatlakoztatva

- Helyezzen egy csészét a kifolyó alá

- Nyomja meg a latte macchiato gombot

- Elindul a tejgőzölés

- A tejgőzölés automatikusan leáll

- Elindul a kávédarálás és főzés

- A kávés ital elkészítése automatikusan leáll

- Vegye el a csészét

- Megjelenik az „easy cleaning” kérdés a kijelzőn, amit lehet az OK gombbal indítani.

- Vagy elindítja tisztítási folyamatot vagy készít egy másik italt

a, Ha a tisztítást vállalja, kérjük kövesse az utasításokat a kijelzőn. A 9.4 pontban bővebben olvashat erről.

b, Készítsen egy újabb italt

Megjelenik a kész szimbólum a kijelzőn

  - Tejhab és meleg tej készítése

A kétféle tej elkészítése hasonló.

Követelmény: A gép üzemkész legyen és legyen a tejtartály csatlakoztatva a géphez.

- Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá.

- Nyomja meg a tejhab/tej gombot

a, tejhab = gyorsan nyomja meg a gombot

b. meleg tej = nyomja a gombot hosszasabban (2 másodpercig)

- Elkezdődik a tej habosítása

- A tej kiadása automatikusan leáll

- Vegye el a csészét

- Easy cleaning – kérdezi a gép

- Indíthaja a tisztítást vagy újabb italt készíthet

- Megjelenik a kész szimbólum a kijelzőn

  - Forró víz készítése

Követelmény: a kész szimbólum megjelenik a kijelzőn

- Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá

- Nyomja meg a forró víz gombot

- Elindul a forró víz adagolása

- A gép automatikusan leáll

- Vegye el a csészét

- A készenléti jelzés jelenik meg a kijelzőn

  - Az italok beállításának módosítása az ital készítése előtt és közben

Módosítható a gyári beállítás az italok készítése előtt és közben.

A beállítások módosítása ital készítése előtt

Módosíthatja a kávé típusát, az ital hosszúságát vagy a kávé erősségét mielőtt kiválasztja az italt.

- Az ital kiválasztása előtt, válassza ki a kávé típusát a „BEAN SELECT” – kávéválasztó gombbal.

- Az ital kiválasztása előtt, válassza ki a „Beverage amount” – kávé hosszúság – csúszkát, ezzel tud a kávé hosszúságon állítani

- Az ital kiválasztása előtt, válassza ki a „Coffee strength” – kávé erősség csúszkát, ezzel tudja a kávé erősségét beállítani.

Fontos információ:

- Mikor latte macchiatot vagy cappuccinot készít, a teljes ital mennyisége 2 részből áll: kávé mennyiség és tej mennyiség egy meghatározott arány alapján.

- Ha 1 percen belül nem kezdi el lefőzni a kiválasztott italt, a gép visszaáll a gyári beállításra.

A beállítások módosítása az italok készítése közben

Ital készítése közben módosíthatja a mennyiséget, és a kávé erősséget

- Ital készítése közben (kávé vagy tej) használja a „beverage amount” – italok száma – csúszkát, hogy beállítsa az italok számát

- A darálás alatt használja a „coffee strenght”  csúszkát, hogy beállítsa a kávé erősségét.

  - Az italkészítés leállítása

Ha idő előtt le szeretné állítani a kávéfőzést, nyomja meg kiválasztott ital gombját még egyszer

  - 2 ital készítése párhuzamosan

A „2 csészés gomb” megnyomásával 2 italt lehet párhuzamosan elkészíteni. Ez használható espresso, cappuccino, krém kávé és latte macchiato esetén. Más italoknál ez nem megoldható.

Kivitelezés:

1, Helyezzen 2 csészét a kifolyócső alá.

2, nyomja meg a „2 csésze” gombot

3, Folytassa a kávés ital készítését úgy mintha normál esetben főzne kávét.

Ez a beállítás csak a soron következő italra vonatkozik. Ha 1 percen belül nem kezdődik el az ital készítése, a gép visszaáll az 1 csészés beállításra.

- A gyári beállítások folyamatos változtatása

A készülék további lehetőségeket ajánl kávéspecialitások elkészítéséhez. Használhatja a beprogramozott recepteket vagy folyamatosan módosíthat a beállításokon.

  - Receptek kiválasztása

A következő receptek érhetők el:

- Espresso: standard espresso, ristretto, lungo, dupla espresso, dupla ristretto

- Krém kávé: krém kávé, dupla krém kávé, americano, hosszú fekete, americano extra

- Cappuccino: cappuccino, espresso macchiato, caffe latte, café au lait

- Latte macchiato: Latte macchiato, Latte macchiato extra, tripla és flat white

A receptválasztás addig érvényes míg nincs változtatva

A recept választás minden italnál hasonló. Példaképpen a ristretto kiválasztása lesz leírva:

Ha a kész szimbólum látható a kijelzőn:

- nyomja meg a menu/ok gombot 2 másodpercig – megjelenik a menü a kijelzőn

- Menjen rá a Direct keys – espresso – recipes menüre

- Használja a le/föl nyilakat a ristretto kiválasztásához és okézza le a menü gombbal

- Nyomja meg többször az exit gombot, hogy teljesen kilépjen a menüből és megjelenik a kész szimbólum.

- Ha legközelebb az espresso gombot választja, a ristretto recept alapján lesz elkészítve.

  - Gyári beállítások módosítása

A következő beállításokon tud módosítani az ital fajtájától függően:

- kávé mennyiség: milliliterben

- tejhab mennyiség: milliliterben

- tejmennyiség:  milliliterben

- forró víz mennyisége: milliliterben

- kávéfajta: 1-s vagy 2-s tároló

- kávé erőssége: nagyon gyenge, gyenge, normál, erős, nagyon erős

- hőmérséklet: alacsony, normál, magas

A beállított értékek addig maradnak míg nem kerül újra módosításra

Az italok beállításának módosítása minden italnál hasonló. A kávé erősségének módosítását egy espresson keresztül mutatjuk be:

Ha a kész szimbólum jelenik meg a kijelzőn:

- nyomja 2 másodpercig a menü/ok gombot. Így tudja előhívni a menüt.

- Menjen a Direct keys-Espresso – coffee strength pontra

- A nyilakkal be tudja állítani a kívánt erősséget és ennek rögzítéséhez nyomja meg a menü/ok gombot

- Az exit gomb többszöri megnyomásával tud kilépni a menüből.

- A kész szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

- A kiválasztott kávéerősség lesz érvényben mikor a legközelebb espressot főz le.

- Személyre szabott beállítás – My coffee – Az én kávém

Ebben a menüpontban elmenthet személyreszabott kávé beállításokat és egy névhez kötheti

  - Saját felhasználó profil kialakítása

4 személyig lehet beállítani

A Felhasználó nevének megváltoztatása

- Nyomja 2 másodpercig a menü/ok gombot, ezzel tudja előhívni a menüt

- Menjen el a My coffee pontig

- A nyilakkal ki tud választani egy nevet és nyomja meg az ok gombot

- A nyilakkal válassza ki a change name pontot majd nyomja meg az ok gombot

- Megjelenik a a lista a nevekkel

- Használja a nyilakat hogy kiválasszon egy nevet, majd nyomja meg az ok gombot

- Megjelenik az egyes személyek kiválásztásához  a menü

- A nyilakkal ki tudja választani az egyes személyeket és le tudja ok-ni

- Az exit többszöri megnyomásával lehet a menüből kilépni.

Egy felhasználó profiljának aktiválása/deaktiválása

Csak olyan felhasználó profilját lehet használni, aki aktív

Ha a kész szimbólum látszik a kijelzőn:

- Nyomja a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Megjelenik a menű a kijelzőn

- Menjen a My Coffee menüpontra

- A nyilak segítségével válassza ki a megfelelő személy nevét és nyomja meg az ok gombot

- A nyilak segítségével válassza ki az enabled/disabled menüpontot és rögzítse az ok gombbal

- Használja a nyíllakat az enabled vagy disabled gomb kiválasztásához és rögzítse az OK gombbal.

- Az exit többszöri megnyomásával tud kilépni a menüből

- Megjelenik a kész szimbólum a kijelzőn

  - Személyes beállítások kiválasztása/módosítása

Az ital típusától függően, a következő beállításokat lehet a használóhoz rendelni:

- Kávé mennyisége: milliliterben

- Tejhab mennyisége: milliliterben

- Tejmennyiség: milliliterben

- Forró víz mennyisége: milliliterben

- Kávé típusa: 1-s vagy 2-s számú kávétartó

- Kávé erőssége: nagyon gyenge, gyenge, normál, erős, nagyon erős

- Hőmérséklet: alacsony, normál, magas

Ezen értékek felhasználóhoz rendelése nagyon hasonló. A következő lépésben a cappuccino kávémennyiségének beállítását írjuk le példaként:

A kijelzőn a kész szimbólum világít:

- Nyomja a menü gombot 2 másodpercig, megjelenik a menü

- Menjen a my coffee menüpontra

- Nyilakkal válasszon ki egy felhasználót és nyomja meg az ok gombot

- Menjen a cappuccino>coffee amount pontra

- A nyilakkal válassza ki a mennyiséget és rögzítse az ok gombbal

- Az exit többszöri megnyomásával tud kilépni a menüből

- A kész szimbólum jelenik meg a kijelzőn

- Ha a felhasználó legközelebb cappuccinot főz le, a beállított mennyiség fog lefolyni

  - Italok készítése személyes beállítással

My coffee funkcióval az italok készítése minden ital készítésénél hasonló. Példaként a cappuccino elkészítését írjuk le:

- A kész szimbólum világít és a tejtartály csatlakoztatva van

- Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá

- Addig nyomja a My Coffee gombot, míg a kívánt személy neve meg nem jelenik a kijelzőn

- Nyomja meg a cappuccino gombot

- Elindul a darálási és kávéfőzési folyamat

- A kávéfőzés automatikusan leáll

- Elindul a tejgőzölés

- Az italkészítés automatikusan leáll

- Vegye el a csészét

- Easy cleaning – tisztítás  - OK-val lehet indítani

- Végig csinálhatja a tisztítást vagy újabb italt készíthet

- Kész szimbólum jelenik meg a kijelzőn

A my coffee menüből úgy tud kilépni, hogy addig nyomja a my coffee gombot míg megjelenik a kész szimbólum

Ha 3 percen belül nem kezd el italt készíteni, a gép automatikusan visszaáll a kész üzemmódba.

- Alapbeállítások módosítása

  - A nyelv beállítása

A kijelzőn megjelenő szöveg nyelvezetét be lehet állítani

- Nyomja meg a menü gombot 2 másodpercig, míg meg nem jelenik a menü

- Menjen a language pontra

- A nyilakkal ki tudja választani a kívánt nyelvet és az ok-val tudja rögzíteni

- Exit gombbal tud kilépni

  - Az idő beállítása

Beállíthatja a kijelzőn megjelenő időt

Ha a kész szimbólu világít a kijelzőn:

- Nyomja a menü gombot 2 másodpercig

- Megjelenik a menü a kijelzőn

- Menjen a clock menüpontra

- A nyilakkal ki tudja választani az órát és a percet. Minden beállítást a menü/ok gombbal tud rögzíteni

- Exit gombbal tud kilépni a menüből

8.3	Az automatikus kávétípus kiválasztás aktiválása/deaktiválása

- Nyomja a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Megjelenik a menü gomb a kijelzőn

- Menjen a system/auto bean select menüpontra

- A nyilakkal rá tud menni az enabled(aktiválás) vagy disabled(inaktiválás) pontokra és az ok gombbal tudja rögzíteni

- Az exit többszöri megnyomásával tud kilépni.

8.4		Az automatikus kikapcsolás beállítása

Ha egy bizonyos ideig nem használja a gépet, az automatikusan kikapcsol. Állítsa be az időtávot míg a gép kikapcsol az Auto off menüben. Beállítható egy pontos időpont is.

Ha az időtáv és a konkrét időpont is be van állítva párhuzamosan , a gép akkor kapcsol ki mikor az első időpont közelebb van (időtáv vége vagy konkrét időpont)

Időtáv beállítása automatikus kikapcsoláshoz

- Nyomja a menü gombot 2 másodpercig

- Megjelenik a menü a kijelzőn

- Menjen az Auto off > off after menüpontra

- Használja a nyilakat az idő kiválasztásához éd rögzítse az ok gombbal

- Az exit többszöri megnyomásával tud kilépni a menüből

Az automatikus kikapcsolást nem lehet teljesen deaktiválni. 8 óra után legkésőbb ha nincs használatban a gép, kikapcsol

Határozott időpont beállítása az automatikus kikapcsolásnál

Ez a funkció gyári alapbeállításban deaktiválva van

- Nyomja a menü gombot 2 másodpercig

- Megjelenik a menü a kijelzőn

- Menjen az auto off>off at... menüpontra

- A nyilakkal kiválaszthatja az órát és a percet. Menden beállítást az ok gombbal rögzíthet

- Az exit többszöri megnyomásával tud kilépni a menüből

Ha az automatikus kikapcsolást ki akarja kapcsolni, állítsa be a meghatározott időpontot: 00:00-ra

8.5	Az energiatakarékos üzemmód beállítása

Ez az üzemmód csökkenti a hőmérsékletet és kikapcsolja a kijelző világítását. Csak a menü/ok gomb világít

Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált egy bizonyos idő után. Az időintervallum, míg az energiatakarékos üzemmód nem aktivizálódik, beállítható az Energy Save mode menüben

- Nyomja a menü gombot 2 másodpercig

- Menjen az energy save mode menüpontra

- A nyilakkal kiválaszthatja az időintervallumot és a menü/ok gombbal rögzítheti.

- Az exit többszöri megnyomásával tud kilépni a menüből

Az energiatakarékos üzemmódot a menü/ok gomb megnyomásával lehet befejezni.

Ezt az üzemmódot nem lehet teljesen deaktiválni. 4 óra után, ha nincs használatban a gép, legkésőbb átkapcsol energiatakarékos üzemmódba.

8.6	Gyári beállítások visszaállítása

Ha a gyári beállítások kerülnek beállításra, törlődik valamennyi személyreszabott beállítás a my coffee menüből is.

- Nyomja meg a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a system>factory settings menüpontra

- A nyilakkal válassza a reset pontot és rögzítse a menü/ok gombbal

- Az exit többszöri megnyomásával tud kilépni a menüből

8.7	Kijelző a system menüben

A system menü információkat mutat a gép helyzetéről. Az információt a System>Statistics és a System/SW version menüből érhetők el. Az ok gomb megnyomásával tud kilépni a menüből

A következő tábla áttekintést nyújt az infókról:

| Menü | Információ |
| --- | --- |
| Statisztika |  |
| Italok | A beüzemeléstől megmutatja a lefőzött italok számát |
| Főzés és tisztítás | Az elvégzett tisztítási folyamat száma |
| Vízkőtelenítés | Az elvégzett vízkőtelenítések száma |
| Kijelző | Megmutatja, hogy mennyi ital készíthető még a tisztításig, vízkőtelenítésig |
| SW verzió |  |
| MAIN XXXXXX | Használt softver verzió |

8.8 	Darálási finomság beállítása

A kávészemek darálási finomságának beállítása befolyásolja a kávé ízét. Szállítás előtt a gyárban beállítják a darálás optimális finomságát. Javasoljuk, hogy ezen legkorábban csak kb. 1000 ital lefőzése után állítsanak. (kb. 1 év)

Figyelem: a darálási finomságon állítani úgy, hogy  daráló álló pozícióban van, károsíthatja a darálót. A darálón csak akkor lehet állítani ha működésben van.

- Nyissa ki az oldalsó takaró lemezt a gép jobb oldalán. Ehhez huzza felfele a gép oldalát a kéznek kialakított részen

- Bármilyen italt készítsen el

- Nyomja előre vagy hátra a kart amikor a daráló működésben van.

- Hátrafele: a daráló finomsága durvább

- Előrefele: a daráló finomsága finomabb

- Zárja be fedelet. Helyezze be a takaró alsó részét a helyére és nyomja be kattanásig

Akkor jó a daráló finomságának beállítása ha a kávé egyenletesen folyik és finom sűrű crema van a kávé tetején

8.9	A tejcsatlakozás megfordítása

A tejcsövet a kifolyó jobb és bal oldalához is lehet csatlakoztatni a következők szerint

- Húzza ki a készülékből a tejcsövet

- Húzza le a kifolyónyílást amennyire csak tudja

- Vegye ki a tejes egységet két ujjal nyomja meg két oldalról, és  húzza lefele

- húzza felfele a tejadagolót a tejes egységből és vegye ki

- a felső részt fordítsa el 180 fokkal (lásd 85. Oldal)

- Tisztítás és karbantartás

Rendszeres tisztítás és karbantartás biztosítja az italok egyenletes magas minőségét.

9.1 	Általános tisztítás

Rendszeresen tisztítsa a gépet. Rögtön távolítsa el a tej és kávémaradványokat a gépről.

Ha nem megfelelő tisztítószert használ, a felület karcossá válhat.

Ne használjon olyan anyagot, szivacsot vagy tisztítószert ami karcol

A gépet tisztításhoz ki kell kapcsolni:

- A gép külső részét tisztítsa le egy puha, nedves ronggyal. Használjon sima mosogatószert

- Öblítse el a csepegtető tálcát és kávézaccot tartalmazó fiókot. Ehhez is használjon puha, nedves rongyot és normál mosogatószert.

- Puha száraz ronggyal törölje át a szemeskávétartó kamrákat

9.2	A kávérendszer átöblítése

Öblítés során a kifolyónál a nyílások és a kávérendszer belső részei kerülnek átöblítésre. Következésképpen, az öblítő víz a csepegtetőtálcába folyik.

Mikor a gépet be és kikapcsoljuk , a gép öblítést végez a kávérendszeren.

Az öblítést manuálisan is el lehet indítani:

- Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá

- Nyomja a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a Care>rinsing menüponthoz

- A nyilak segítségével menjen a start gombra és rögzítse a menü/ok gombbal

- Az öblítés elindul

- A végén a készenlét jelzés világít

9.3	A főzőegység tisztítása

A gép sérülésének elkerülése érdekében javasoljuk a főzőegység tisztítását heti 1x

A tisztításhoz a gépet ki kell kapcsolni.

- Nyissa ki a jobb oldali takarólemezt.

- Nyomja be és tartsa benyomva a piros kar alját és fordítsa el óramutató járása szerint míg lehet

- Húzza ki a főzőegységet a gépből

- Folyóvíz alatt alaposan mossa el a teljes főző egységet minden oldalról. Kérjük különösen figyeljenek, hogy a kávémaradvány le legyen mosva a szűrőről

- Hagyja megszáradni az egységet

- Használjon puha száraz rongyot a kávémaradványok kitakarításához a gép belsejében lévő felületeken.

- Helyezze vissza a főzőegységet. Nyomja be és tartsa nyomva a kar alján lévő piros gombot és óramutató járásával ellentétesen csavarja ütközésig.

- Zárja be a takaró lemezzel a gép oldalát.

9.4	„Easy Cleaning” program

A tejrendszert ezzel a programmal lehet tisztítani. Minden tejes ital lefőzése után a gép előírja a tisztítási folyamat elvégzését.

A programot manuálisan is el lehet indítani.

- Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá

- Nyomja a menü/ok gombot 2 másodpercig.

- Menjen a care/easy cleaning menüpontra

- A nyilakkal mejen rá a start pontra és ok-val meg tudja erősíteni

- Kövesse a kijelzőn a további utasításokat a program befejezéséig

- Majd a kész szimbólum jelenik meg

9.5 	A tejrendszer tisztítása program

Ezzel a programmal a rendszer egy tisztítószerrel kerül tisztításra

A hygiénia biztosítása és a gép károsodásának elkerülése érdekében ezt a folyamatot hetente egyszer el kell végezni.

A folyamat kb. 3 percet vesz igénybe és nem szabad megszakítani.

Ha nem megfelelő szert használ a tejrendszer tisztításához, a gép károsodhat. Használja a Melitta Perfect clean kávégép tejrendszer tisztító folyadékát

- Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá. Az edény legalább 0,7 literes legyen.

- Nyomja meg a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a care>cleaning milk system menüpontra

- Válassza a start pontot majd nyomjon ok-t

- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a program végéig

- A végén megjelenik a kész szimbólum

A tejes egység tisztítása

Ajánlatos a tejegységet, csövet és tejtartót rendszeresen tisztítani.

A 8.9 pontban leírtak szerint szedje szét a tejegységet és mosson el alaposan minden részt. Használja a géphez mellékelt tisztító kefét, puha nedves rongyot és normál mosogatószert.

Van olyan tejtartó flakon ami mosogatógépben is elmosható

9.6	A kávérendszer tisztítása program

Ezt a programot a lerakódások és kávéolaj eltávolítására használjuk  kávégép tisztítószer segítségével.

A programot havonta 2x javasoljuk végig futtatni vagy amikor a gép kijelzi.

A folyamat kb. 15 percet vesz igénybe és nem szabad megszakítani.

A programhoz kizárólag a Melitta PERFECT CLEAN Espresso gép tisztító tablettát használja.

- Nyomja a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a care>cleaning pontra

- Válassza a start-t és nyomja meg az ok gombot

- Kövesse a kijelzőn az utasításokat a program befejezéséig

9.7	Vízkőtelenítő program

Ezzel a programmal lehet eltávolítani a vízkőlerakódást a a gép belsejében. A programhoz vízkőoldószert kell használni.

A programot javasoljuk 3 havonta vagy a gép jelzése szerint lefuttatni.

A program kb. 25 percig tart és nem szabad megszakítani. A folyamathoz kizárólag a Melitta ANTI CALC Espresso gép vízkőtelenítő folyadékot használja.

A vízszűrő károsodhat ha a vízkőtelenítés alatt csavarják be.

- Távolítsa el a vízszűrőt mielőtt a programot elindítja.

- Helyezze a vízszűrőt egy csapvízzel teli csészébe míg a vízkőtelenítési folyamat tart.

- A vízszűrőt csak a program végén lehet visszatenni.

- Nyomja a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a care>descalling menüpontra

- A nyilakkal menjen a start pontra és az ok gombbal indítsa

- Kövesse a kijelzőn a további utasításokat a folyamat végéig.

9.8	A vízkeménység beállítása

A beállított vízkeménység meghatározza a vízkőtelenítés gyakoriságát. Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell a gépet vízkőteleníteni.

Ha vízlágyítót használ, nem lehet a víz keménységét beállítani

A víz keménységét meghatározhatja a géphez mellékelt teszt csíkkal.

- Nyomja meg a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a water hardness pontra

- A nyilakkal válassza ki a keménységi fokozatot és nyomjon ok gombot

- Exit gombbal tud kilépni

9.9 	Vízlágyító használata

A vízlágyító használata meghosszabbítja a gép életét és kevesebbet kell vízkőteleníteni. A gép tartozékaként mellékelt vízlágyító megszűri a kalciumot és más szennyeződéseket a vízből.

A vízlágyítót a géphez mellékelt adagoló kanál aljára szerelt műanyag csavaró applikátorral kell a tartály aljába csavarni.

Tegye a vízlágyítót egy csapvízzel feltöltöltött csészébe pár percre mielőtt beszereli.

- Nyomja meg a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a care>filter>insert filter menüpontra

- A nyilakkal menjen a start pontra és ok-za le

- Kövesse a kijelzőn az utasításokat.

- A víz keménysége automatikusan a soft/lágy állapotra van állítva

A vízágyító cseréje

Amikor a gép kéri, cserélni kell

- Nyomja meg a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a care>filter>change menüpontra

- A nyillal menjen a start pontra és nyomja meg az ok gombot

- Kövesse a kijelzőn az utasításokat.

A vízlágyító eltávolítása

Nem szabad a vízlágyítót sokáig szabadon szárazon állni hagyni.  Ha sokáig nem használjuk, javasoljuk, hogy állítsa bele a vízlágyítót egy vízzel teli csészébe és tárolja a hűtőben.

- Nyomja meg a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a care>filter>remove filter menüpontra

- A nyilakkal válassza a start pontot és nyomjon ok-t

- Kövesse a kijelzőn az utasításokat.

A vízkeménység automatikusan beáll az előző beállításra

- Problémák

Ha a lenti megoldások nem segítenek, hívja szervízünket:

| Probléma | Ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A kávé csak csepegve jön a kifolyónyílásból | A daráló túl finomra van állítva | Állítson a darálón |
|  | A készülék szennyezett | Tisztítsa ki a főzőegységet Futasson le egy tisztító programot |
|  | A készülék vízköves | Vízkőtelenítse a gépet |
| Nem folyik a kávé | Víztartály üres vagy nincs rendesen betéve | Töltse fel a víztartályt és figyeljen, hogy jól legyen behelyezve |
|  | A főzőegység el van dugulva | Tisztítsa ki a főzőfejet |
| Töltse fel a kávét jelenik meg a kijelzőn pedig kávé van a gépben | A kávé nem folyik bele a darálóba | Üssön kicsit a kávétartóra Tisztítsa ki a kávétartót A kávé nagyon olajos Használjon más kávét |
| Hangos a daráló | Idegen anyag van a darálóban | Hívja a szervízt |
| A főzőegységet nem lehet visszatenni a helyére | Nincs rendesen a helyén | Nézd 9.3 pontot |
|  | Nincs jó pozícióban | Nyomja meg és tartsa nyomva a my coffee gombot. Nyomja meg a kikapcsoló gombot is. A gép újra indul |
| System error jelenik meg a kijelzőn | Software probléma | Kapcsolja ki majd be a gépet. Hívja a szervízt |

- Szállítás, raktározás

11.1	A készülék víztelenítése

Akkor kell, mikor a gépet hosszú ideig nem használjuk, vagy szállítjuk vagy fagyveszély esetén

- Nyomja meg a menü/ok gombot 2 másodpercig

- Menjen a System>venting menüpontra.

- Használja a start menüpontot és nyomjon ok-t

- Kövesse a kijelzőn a további utasításokat

- A készülék a végén kikapcsol

11.2	A gép szállítása

- Víztelenítse a gépet

- Ürítse ki a csepegtető tálcát és a zacctartót

- Ürítse ki a víztartályt

- Ürítse ki a kávétartályt

- Tisztítsa le a gépet

- Csomagolja el a gépet

Technikai adatok

Technikai adatok

Feszültség 220 V, 50 Hz

Áramfogyasztás: Max. 1450 W

Nyomás max.15bar

Méretek: 255mmx365mmx465mm

Teljesítmény Kávétartó 2 x 135 gr Víztartály 1,8 l

Súly 10,5 kg

Környezet Hőmérséklet 10 C – 32 C Páratartalom 30% -80% között

| Gyári beállítások |  |  |
| --- | --- | --- |
| Espresso | Ital mennyisége | 40 ml |
|  | Kávé típusa | 1 |
|  | Kávé erőssége | Erős |
|  | Főzési hőmérséklet | Normál |
| Krém kávé | Kávé mennyisége | 120 ml |
|  | Kávé típusa | 2 |
|  | Kávé erőssége | Erős |
|  | Főzési hőmérséklet | Normál |
| Cappuccino | Kávé mennyisége | 130 ml |
|  | Kávé típusa | 1 |
|  | Kávé erőssége | Erős |
|  | Főzési hőmérséklet | normál |
| Latte macchiato | Kávé mennyisége | 190 ml |
|  | Kávé típusa | 1 |
|  | Kávé erőssége | Erős |
|  | Főzési hőmérséklet | Normál |
| Tej | Tejhab Mennyiség | 120 ml |
|  | Tej mennyiség | 120 ml |
| Forró víz | Mennyiség | 120 ml |